С Х Е М А

теплоснабжения сельского поселения

Больше-Хомутецкий   сельсовет

Добровского муниципального района

Липецкой области

2023г.

| Наименование | Схема теплоснабжения сельского поселения Б.Хомутецкий сельсовет Добровского муниципального района Липецкой области на период до 2032 года |
| --- | --- |
| Основания для разработки | Федеральный закон от 27 июля 2010 г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении» (Статья 23. Организация развития систем теплоснабжении сельских поселений), Постановление Правительства РФ от 22.02.2012 г. № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения», |
| Заказчик - координатор | Администрация муниципального образования – администрация сельского поселения Б.Хомутецкий сельсовет Добровского муниципального района |
| Основные цели | - Повышение надежности работы систем теплоснабжения в соответствии с нормативными требованиями; - Минимизация затрат на теплоснабжение в расчете на каждого потребителя в долгосрочной перспективе; - Улучшение качества жизни за последнее десятилетие обуславливает необходимость соответствующего развития коммунальной инфраструктуры существующих объектов. |
| Сроки и этапы реализации | 2017 - 2032годы. |
| Финансовые ресурсы | Общий объем финансирования мероприятий составляет 150 тыс. руб., в том числе: - 2024г. -150 тыс. руб. - финансирование мероприятий с местного бюджета - Источники финансирования: - федеральный бюджет; - областной бюджет; - местный бюджет; - внебюджетные источники |
| Ожидаемые результаты | Обеспечение устойчивого и надежного снабжения тепловой энергией потребителей Повышение качества предоставления услуг в сфере теплоснабжения. Снижение уровня износа объектов теплоснабжения. Улучшение экологической ситуации. |
| Контроль исполнения | Оперативный контроль осуществляется администрацией Добровского муниципального района |

1.Общие положения

Схема теплоснабжения сельского поселения Б.Хомутецкий  сельсовет - документ, содержащий материалы по обоснованию эффективного и безопасного функционирования системы теплоснабжения, ее развития с учетом правового регулирования в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности.

Основой для разработки и реализации схемы теплоснабжения сельского поселения Борисовский  сельсовет до 2032 года являются Федеральный закон от 27 июля 2010 г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении» (Статья 23. Организация развития систем теплоснабжении сельских поселений), Постановление Правительства РФ от 22.02.2012 г. № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения», регулирующие всю систему взаимоотношений в теплоснабжении и направленные на обеспечение устойчивого и надежного снабжения тепловой энергией потребителей.

2. Основные цели и задачи схемы теплоснабжения

- Повышение надежности работы систем теплоснабжения в соответствии с нормативными требованиями;

- Минимизация затрат на теплоснабжение в расчете на каждого потребителя в долгосрочной перспективе;

- Улучшение качества жизни за последнее десятилетие обуславливает необходимость соответствующего развития коммунальной инфраструктуры существующих объектов.

3.Пояснительная записка схемы теплоснабжения

Б.Хомутецкий   сельский совет Добровского муниципального района находится в южной   части Добровского района. На территории сельского поселения находятся 795хозяйств, с населением 1764чел, школа, детсад, Дом культуры, амбулатория , магазины. В сельском поселении Б.Хомутецкий сельсовет расположены три  населенный пункта – центр сельского поселения с.Б.Хомутец-1126жителей, с.Лебяжье-342жителей, с.Чечеры-296 жителей.. В с.Б.Хомутец  расположены отдельно стоящие газовые котельные средней школы, детсада , Дома культуры и амбулатории,  характеристики которых приведены ниже. Единой теплоснабжающей организацией на территории района определено чаплыгинское предприятие АО «Раненбург-теплосервис». Котельных подающих тепло в объекты соцкультбыта на территории сельского поселения нет. Бесхозяйных тепловых сетей на территории сельского поселения Б.Хомутецкий сельсовет нет.

4.Общая характеристика

объектов теплоснабжения расположенных на территории

сельского поселения Б.Хомутецкий  сельсовет.

Б.Хомутецкий сельсовет  Добровского муниципального района расположены следующие отдельно стоящие газовые котельные всех форм собственности :

- Средняя школа – газовая модульная котельная котельная БМКУ-700Г общей мощностью 600квт.  2021г., в которой расположено следующее газовое оборудование -  два котла Фондиталь РОДИ ДУАЛ 300 мощностью 300 кви каждый. Со счетчиком газа РАБО ж-25.

- Детский сад – газовая котельная, в которой расположено следующее газовое оборудование -  один котел ИШМА-100 мощностью 100квт100квт  , один котел КЧМ-3ДГ два электронасоса .

- Дом культуры – котел наружного размещения с двумя котлами Фондиталь  мощностью 100квт каждый , два электронасоса и вспомогательное газовое оборудование..

4. 	    Амбулатория  – газовая котельная , в которой расположен следующее газовое оборудование -    два газовых  котла ИШМА-100 мощностью 100квт,  один газовых котел КЧМ-3ДГ  девятисекционных мощностью 54квт.

5.Перспектива развития

объектов теплоснабжения расположенных на территории

сельского поселения Б.Хомутецкий  сельсовет

Перспектива развития объектов теплоснабжения на территории сельского поселения Б.Хомутецкий  сельский совет Добровского муниципального района определена сроков на 15 лет.

В ближайшие годы-  2022-23г.г. планируется замена устаревших чугунных газовых котлов КЧМ-3ДГ в следующих объектах :

- Больница – котел  КЧМ на котел ИШМА-100.

Также в перспективе в 2023-2024г. планируется замена насосного оборудования в газовых котельных, в том числе, больнице и установить энергосберегающие насосы мощностью 1квт, вместо насосов к20/30 мощность которых в настоящее время составляет 4квт каждый. Срок окупаемости от установки этих энергосберегающих насосов составит – 0, 6 года.

Также в 2023г.заменили  газовые счетчики на счетчики с термокорректорами   в котельной детского сада.

В 2024г. планируется замена теплотрассы от котельной до детского сада с.Б.Хомутец  на теплотрассу из труб с изоляцией из пенополиуретана.

| год | Наименование объекта | Ед.изм. | Ориентировочная стоимость (тыс.руб.) |
| --- | --- | --- | --- |
| 2024 | Замена теплотрассы в детсаде с.Б.Хомутец на теплотрассу из труб из пенополиуретана | 15 | 150 |